# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 02  »  апреля  2025 г.								                       №  406/1

Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024         № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ст. 44 Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Малеева Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального района								   С.В. Перевалов

Приложение

к постановлению

администрации муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от  02.04.2025 г. № 406/1

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

- 1. Общие положения

1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее – Порядок (план)) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций  на системах теплоснабжения.

1.2. В настоящем порядке (плане) под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3.	К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5.	Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно-Диспетчерская Служба» (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6.	Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

2.1. Целями Порядка (плана) являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Порядка (плана) являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», на объектовом уровне -  руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС: по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

-  на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – немедленно.
Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;

- 	резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» определяются ежегодно и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию муниципального района «Город Людиново и Людиновский  район».

О сложившейся обстановке администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский  район» в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения  на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях | Муниципальный Локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | Муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах теплоснабжения:

| N п/п |  | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | -10 |  | -20 | более -20 |
| 1 |  | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 |  | 15 | 15 |
| 2 |  | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 |  | 15 | 15 |
| 3 |  | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 |  | 15 | 10 |
| 4 |  | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 |  | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1. | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| N п/п |  | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: |  |  |  |  |
| 1.1 | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | Немедленно | Руководство РСО, дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |  |
| 1.2 | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Немедленно | Аварийно-восстановительные бригады, дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС |  |
| 1.3 | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Немедленно | Аварийно-восстановительные бригады, дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС |  |
| 1.4 | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Немедленно | Аварийно-восстановительные бригады, дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС |  |
| 1.5 | сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | Немедленно | Единая Дежурно-Диспетчерской Служба (ЕДДС) |  |
| 2 | При ухудшении обстановки: сбор КЧС. Решение о введении ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ сил и средств РСЧС. Усиление аварийно-восстановительных бригад (при необходимости). |  | «Ч» + 1 ч 30 мин | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС МР) |  |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | «Ч» + (1 ч 30 мин - 2 ч 00 мин) | Ресурсоснабжающие организации (РСО), муниципальные организации и предприятия |  |
| 3.1 | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | «Ч» + (1 ч 30 мин - 2 ч 00 мин) | Аварийно-восстановительные бригады, РСО |  |
| 3.2 | обеспечение бесперебойной подачи тепла в здания |  | «Ч» + (1 ч 30 мин - 2 ч 00 мин) | Аварийно-восстановительные бригады, РСО, ЕДДС |  |
| 3.3 | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | «Ч» + (1 ч 30 мин - 2 ч 00 мин) | ЕДДС, дежурно-диспетчерская служба, РСО, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  |
| 4 | При ухудшении ситуации в связи с аварией на коммунальных системах жизнеобеспечения решением КЧС вводится режим работы РСЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ" (по решению председателя КЧС и ОПБ МР при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Немедленно «Ч»+ 2 ч 30 мин | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ МР), оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ МР), ЕДДС МР, постоянно действующий орган управления районное звено территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЗ РСЧС) (отдел ГО и ЧС) |  |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации |  | «Ч» + 3 ч 00 мин | Руководство РСО, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  |
| 6 | Организация работы оперативного штаба (ОШ) при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  | «Ч»+ 3 ч 00 мин | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР), оперативный штаб |  |
| 7 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. |  | «Ч»+ 3 ч 00 мин | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР), оперативный штаб, эвакуационная комиссия МР |  |
| 8 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) |  | «Ч»+ 3 ч 30 мин | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР), оперативный штаб КЧС и ОПБ МР |  |
| 9 | Выезд оперативной группы МР на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС |  | «Ч»+ (3 ч 30 мин - 4 час 00 мин) | Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР), руководители РСО, постоянно действующий орган управления районное звено территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЗ РСЧС), Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) |  |
| 10 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МР (по решению главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район») |  | «Ч» + 4 ч 00 мин | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  |
| 11 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | Постоянно | Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР), постоянно действующий орган управления районное звено территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЗ ФОИВ) |  |
| 12 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  | «Ч» + 4 ч 00 мин | Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР), администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |  |
| 13 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МР |  | «Ч» + 4 ч 00 мин | Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  |
| 14 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МР; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива |  | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Дежурно-диспетчерская служба, РСО, ЕДДС, оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  |
| 15 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МР «Город Людиново и Людиновский район» |  | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |  |
| 16 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии |  | «Ч» + 4 ч 00 мин | Правоохранительные органы на территории муниципального района |  |
| 17 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения в регионах исполнительной власти |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МР | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС МР), федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), ресурсоснабжающие организации (РСО) |  |
| После ликвидации последствий аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход в режим работы РСЧС ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МР о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | При завершении ликвидации последствий аварии |  | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |
| 19 |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | После завершения аварийных работ |  | Оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (КЧС и ОПБ МР) |
| 20 |  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МР |
| 21 |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС |  | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МР |